ФГБОУ ВО

«Уфимский университет науки и технологий»

Кафедра ИИиПМИ

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовой работе

по дисциплине «Уравнения математической физики»

Вычисление координат объектов на изображение

1502.Б1.О.140900.00      ПЗ

| Группа ПМИ-356 | Фамилия И.О. | Подпись | Дата | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Студент | Максимов И.А. |  |  |  |
| Консультант | Касаткин А.А. |  |  |  |
| Принял | Байков В.А. |  |  |  |

Уфа 2023
ФГБОУ ВО

«Уфимский университет науки и технологий»

Кафедра ИИиПМИ

ЗАДАНИЕ

на курсовую работу по дисциплине

«Вычисление координат объектов на изображение»

Студент Максимов Илья Алексеевич

Консультант Алексей Александрович Касаткин

1. Тема курсовой работы

Вычисление координат объектов на изображение

2. Основное содержание

Определение параметров камеры для построения матрицы перехода от координат относительно перекрестка к координатам относительно изображения

Дата выдачи задания					Дата окончания работы

«____» __________ 2022 г. 				«____» __________ 2022 г.

Руководитель работы _________________  Касаткин А.А.

Содержание

1. Теоретическая часть . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	4

2. Практическая часть . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	7

Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  14

Список литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15

1. Теоретическая часть

Модель камеры-обскуры описывает математическую связь между координатами точки в трехмерном пространстве и ее проекцией на плоскость изображения идеальной камеры-обскуры, где апертура камеры описывается как точка, а линзы не используются для фокусировки света. Модель не включает, например, геометрические искажения или размытие несфокусированных объектов, вызванные линзами и апертурами конечного размера. Она также не принимает во внимание, что цифровые камеры имеют только дискретные координаты изображения. Это означает, что модель камеры-обскуры можно использовать только в качестве первого приближения преобразования 3D-сцены в 2D - изображение. Его достоверность зависит от качества камеры и, как правило, уменьшается от центра изображения к краям по мере увеличения эффектов искажения объектива.

Преобразование, заданное моделью камеры обскуры (1)

Рисунок 1 - Модель камеры-обскуры

xyw=KRtXYZ1 ,	(1)

где

xwyw – точка на изображении

(K) =fxocx0fycy001 – внутренняя матрица камеры

XYZ – точка в мировой системе координат

(R|t) – матрица поворота и вектор перемещения, описывающие изменение координат от мира к камере

Внутренняя матрица камеры (K) проецирует 3D-точки, заданные в системе координат камеры, в 2D-пиксельные координаты

Элементы внутренней матрицы камеры A (2.3) включают фокусные расстояния fx и fy, выраженные в пикселях, и сдвиг центральной точки cx, cy, которая обычно находится близко к центру изображения

Матрица внутренних параметров A не зависит от просматриваемой сцены. Таким образом, после оценки её можно использовать повторно, если фокусное расстояние фиксировано (в случае зум-объектива). Таким образом, если изображение с камеры масштабируется с коэффициентом, все эти параметры необходимо масштабировать (соответственно умножать/делить) на один и тот же коэффициент.

Совместная матрица вращения-переноса (R|t) является матричным произведением проективного преобразования и однородного преобразования. Проективное преобразование 3 на 4 отображает 3D-точки, представленные в координатах камеры, в 2D-точки на плоскости изображения и представленные в нормализованных координатах камеры

Оптимизация — это задача нахождения экстремума (минимума или максимума) целевой функции в некоторой области конечномерного векторного пространства, ограниченной набором линейных и/или нелинейных равенств и/или неравенств.

Алгоритм Бройдена — Флетчера — Гольдфарба — Шанно (BFGS) (англ. Broyden — Fletcher — Goldfarb — Shanno algorithm) — итерационный метод численной оптимизации, предназначенный для нахождения локального максимума/минимума нелинейного функционала без ограничений.

BFGS — один из наиболее широко применяемых квазиньютоновских методов. В квазиньютоновских методах не вычисляется напрямую гессиан функции. Вместо этого гессиан оценивается приближенно, исходя из сделанных до этого шагов.

Описание BFGS:

Пусть решается задача оптимизации функционала

Argminfx

Методы второго порядка решают данную задачу итерационно, с помощью разложения функции в полином второй степени:

fxk+p=fxk+ ∇fTxkρ+12ρTHxkρ

где �H —   Гессиан функционала � в точке �x. Зачастую вычисление гессиана трудоемки, поэтому BFGS алгоритм вместо настоящего значения �(�) вычисляет приближенное значение��, после чего находит минимум полученной квадратичной задачи:

pk=-βk-1∇fxk

Как правило, после этого осуществляется поиск вдоль данного направления точки, для которой выполняются условия Вольфе.

В качестве начального приближения гессиана можно брать любую невырожденную, хорошо обусловленную матрицу. Часто берут единичную матрицу. Приближенное значение гессиана на следующем шаге вычисляется по формуле:

βk+1=Bk-βksksk⊤βkTskTβksk+ykykTyr2⊤sk

Поскольку вычисление обратной матрицы вычислительно сложно вместо того, чтобы вычислять Bk-1��−1, вычисляется Сk=Bk-1

Ck+1=I- pkskykTCkI- pkykskT+pkskskT

Где,

pk=1ykTskC��=��−1

2. Практическая часть

Для определения параметров матриц был использован язык Python и библиотека scipy, нужная для оптимизации.

Рисунок 1 - Модель камеры-обскуры

Преобразование, заданное моделью камеры обскуры (1)

xyw=fx0cx0fycy301RtXYZ1,

Переход от мировых координат к координатам относительно камеры изображен на (2)

XcYcZc=Rt*XYZ1,	(2)

Где Rt= r11r11r11  r11r11r11  r11r11r11  t1t2t3

То есть,

XcYcZc=r11X+r12Y+r13Z+ t1r21X+r22Y+r23Z+ t2r31X+r32Y+r33Z+ t3                          (3)

В дальнейшем будет использоваться матрица

Rt= cosαcosγ-cosβ sinα sinγ -cosαsinγ-cosβ cosα sinγ sinβsinγcosαsinγ+cosβ sinα cosγ -sinαsinγ+cosβ cosα cosγ -cosγ sinβsinαsinβcosαsinβcosβ

Переход от координат относительно камеры к координатам относительно изображения показан на формуле (4)

xyw=fx Xc+CxZcfy Yc+CyZcZc

x'y'=fx Xc+CxZcfy Yc+CyZc1Zc, 	(4)

Где x'y' - точка на изображение

Код алгоритма

Для определения параметров матриц был использован язык Python и библиотека scipy, нужная для оптимизации.

Переход от системы мировых координат к системе координат относительно камеры осуществляет функция FromWtoC (рисунок 1.) по формулам (3)

Рисунок 2 – функция перехода от мировых координат к координатам относительно камеры

Функции gx и gy по формулам (4) осуществляют переход от координат камеры к координатам изображения.

Рисунок 3 – функция перехода от координат камеры к координатам относительно изображения

Программа с помощью метода оптимизации BFGS находит нужные нам параметры камеры

Рисунок 4 – главная часть программы

Функции FromWtoImage, нужная для метода оптимизации, возвращает сумму ошибки разностей настоящих точек и точек, полученных с текущей матрицей перехода

Рисунок 5 – Функция FromWtoImage

Функция Difference считает разность настоящий точки и полученной точки

Рисунок 6 – Difference

Результаты

В качестве опорных точек были использованы угловые границы перекрестка начиная с верхней-левой.

Рисунок 7 – фотография с камеры на перекрестке Пушкина-Аксакова

Точки в мировой системе координат имеют значения: (0,0), (204,0), (195,215), (0,219)

Им соответствуют координаты на изображение: (184, 211), (628,116), (952,459), (418,680).

Указанные пары точек были переданы в программу, для вычисления параметров матрицы

Иллюстрация опорных точек в координатной системе камеры представлена на рисунке 8.

Рисунок 8 – фотография с камеры на перекрестке Пушкина-Аксакова c точками

Запустив программу с данными точками, получаем результат, показанный на рисунке 9. Программа вывела массив значений fx, fy, cx, cy, α,β,γ,t1,t2,t3 соответсвено

Рисунок 9 – параметры камеры

Проверяя значения угловых точек с полученной матрицей, получаем правильные значения (см. рисунок 10)

Рисунок 10 – переход от мировых координат к координатам изображения с полученной матрицей

Проверим матрицу на точках c координатам в мировой системе: (104,101), (359,54), (84,-35), (84,205)

Координаты в системе изображения соответственно: (602,317), (1021,91), (362,120), (737,561)

Рисунок 11 – контрольные точки

Результаты можно видеть на таблице

|  | Мировые координаты | Координаты на изображение | Полученные координаты изображения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | (104,101) | (602,317) | (543,309) |
| 2 | (359,54) | (1021,91) | (967,115) |
| 3 | (84,-35) | (362,120) | (351,124) |
| 4 | (84,205) | (737,561) | (653,541) |

Большая погрешность связана с дисторсией на изображение, так же с неточностью измерения и соотношения истинных данных.

3. Заключение

Был рассмотрен переход от мировых координат к координатам изображение, написана программа, вычисляющая матрицу перехода от мировых координат к координатам изображения, использующая метод оптимизации Бройдена — Флетчера — Гольдфарба — Шанно. Получены экспериментальные данные с неплохой точностью. В дальнейшем программа может быть доработана и выдавать более точный результат

Список литературы

- Nocedal, Jeorge; Wright, Stephen J. Numerical Optimization. — 2nd edition. — USA: Springer, 2006.

- SciPy documentation [Электронный ресурс] / The SciPy community.