Министерство науки и высшего образования РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Уфимский университет науки и технологий»

Кафедра Высокопроизводительных вычислительных технологий и систем

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

МИНИМИЗАЦИЯ ПОГРЕШНОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ МАТРИЦЫ ПРОЕКЦИИ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ С ДОРОЖНЫХ КАМЕР

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовой работе по дисциплине

«Методы оптимизации»

3952. 337102.000 ПЗ

| Группа ПМ-457 | Фамилия И.О. | Подпись | Дата | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Студент | Акмурзин М.Э. |  |  |  |
| Консультант | Касаткин А.А. |  |  |  |
| Принял | Лукащук В.О. |  |  |  |

Уфа 2024

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Уфимский университет науки и технологий»

Кафедра Высокопроизводительных вычислительных технологий и систем

ЗАДАНИЕ

на курсовую работу по дисциплине

«Методы оптимизации»

Студент: Акмурзин Михаил Эдуардович                            Группа: ПМ-457

Консультант: Касаткин Алексей Александрович

1.	Тема курсовой работы

Минимизация погрешности восстановления коэффициентов матрицы проекции на основе данных с дорожных камер.

2.	Основное содержание

- Изучение и реализация модели камеры обскуры для проекции мировых координат на плоскость изображения

- Разработка и реализация метода восстановления параметров матрицы проекции, основанного на геометрических ограничениях сцены

- Оформить пояснительную записку к курсовой работе.

3.	Требования к оформлению материалов работы

3.1. Требования к оформлению пояснительной записки

Пояснительная записка к курсовой работе должна быть оформлена в соответствии с требованиями ГОСТ и содержать

•	титульный лист,

•	задание на курсовую работу,

•	содержание,

•	введение,

•	заключение,

•	список литературы,

•	приложение, содержащее листинг разработанной программы, если таковая имеется.

| Дата выдачи задания "__" ________ 202_ г. | Дата окончания работы "__" __________ 202_ г. |
| --- | --- |

Консультант _______________ Касаткин А.А.

Содержание

Введение	4

Теоретическая часть	5

1.	Модель камеры обскуры	5

2.	Ограничения сцены	7

2.1.	Положения камеры	7

3.1.	Точки схода	9

3.2.	Начальное решение	10

4.	Функция оптимизация	10

Практическая часть	12

5.	Демонстрация на синтетических данных	12

6.	Демонстрация на реальных данных	14

Заключение	17

Список литературы	18

ВВЕДЕНИЕ

В современных системах мониторинга дорожного движения широко применяются видеокамеры, позволяющие фиксировать транспортные потоки и анализировать их характеристики. Одной из ключевых задач обработки таких данных является восстановление параметров матрицы проекции, которая определяет соответствие между координатами объектов на изображении и их реальными пространственными координатами.

Точность определения параметров матрицы проекции оказывает значительное влияние на качество реконструкции траекторий транспортных средств, оценку их скорости и других характеристик. Однако данный процесс сопровождается рядом сложностей, связанных с различными источниками погрешностей, включая искажения перспективы, геометрические особенности дорожной сцены, ошибки калибровки камеры и шумы в данных.

Целью данной работы является разработка метода минимизации погрешности при восстановлении параметров коэффициентов матрицы проекции на основе данных, полученных с дорожных камер.

В рамках курсовой работы решались следующие задачи:

- Изучение и реализация модели камеры обскуры для проекции мировых координат на плоскость изображения.

- Разработка и реализация метода восстановления погрешности матрицы проекции, основанного на геометрических ограничениях сцены

- Оценка точности параметров матрицы проекции

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

- Модель камеры обскуры

Модель камеры-обскуры описывает математическую связь между координатами точки в трехмерном пространстве и ее проекцией на плоскость изображения идеальной камеры-обскуры, где апертура камеры описывается как точка, а линзы не используются для фокусировки света. Модель не включает, например, геометрические искажения или размытие несфокусированных объектов, вызванные линзами и апертурами конечного размера. Она также не принимает во внимание, что цифровые камеры имеют только дискретные координаты изображения. Это означает, что модель камеры-обскуры можно использовать только в качестве первого приближения преобразования 3D-сцены в 2D - изображение. Его достоверность зависит от качества камеры и, как правило, уменьшается от центра изображения к краям по мере увеличения эффектов искажения объектива.

Проективное преобразование, заданное моделью камеры-обскуры, показано ниже (1):

s p=A RtPw,#1

где Pw – трехмерная точка в мировой системе координат,

p=u,v,1T – двумерный пиксель в плоскости изображения (используются однородные координаты),

A – внутренняя матрица камеры,

R и t – матрица поворота и вектор перемещения, описывающие изменение координат от мира к камере,

s – произвольное масштабирование проективного преобразования, не являющееся частью модели камеры.

Внутренняя матрица камеры A проецирует 3D-точки, заданные в системе координат камеры, в 2D-пиксельные координаты то есть (2):

p=APcs#2

Элементы внутренней матрицы камеры A (3) включают фокусные расстояния fx и fy, выраженные в пикселях, и сдвиг центральной точки (cx,cy), которая обычно находится близко к центру изображения:

A= fx0cx0fycy001#3

Матрица внутренних параметров A не зависит от просматриваемой сцены. Таким образом, после оценки её можно использовать повторно, если фокусное расстояние фиксировано (в случае зум-объектива). Таким образом, если изображение с камеры масштабируется с коэффициентом, все эти параметры необходимо масштабировать (соответственно умножать/делить) на один и тот же коэффициент.

Совместная матрица вращения-переноса [R|t] является матричным произведением проективного преобразования и однородного преобразования. Проективное преобразование 3 на 4 (4) отображает 3D-точки, представленные в координатах камеры, в 2D-точки на плоскости изображения и представленные в нормализованных координатах камеры x'=Xc/Zc и y'=Yc/Zc:

Zcx'y'1=100001000010XcYcZc1.#4

Однородное преобразование определяется внешними параметрами R и t и представляет собой изменение базиса с мировой системы координат W на систему координат камеры C. Таким образом, учитывая представление точки P в мировых координатах, Pw, мы получаем представление P в системе координат камеры, Pc, по формуле (5):

Pc=Rt01Pw,#5

то есть матрица однородного преобразования состоит из R∈R3×3 – матрицы вращения, и t∈ R3×1 – вектора переноса:

Rt01=r11r12r13txr21r22r23tyr31r32r33tz0001XwYwZw1#6

Получаем проективное преобразование, которое отображает 3D-точки в мировых координатах в 2D-точки на плоскости изображения и в нормированных координатах камеры (7):

Zcx'y'1=RtXwYwZw1=r11r12r13txr21r22r23tyr31r32r33tz0001XwYwZw1,#7

где x'=XC/Zc, y'=Yc/Zc.

Соединяя вместе уравнения для внутренних и внешних характеристик, можно все записать в виде (8):

suv1=fx0cx0fycy001r11r12r13txr21r22r23tyr31r32r33tzXwYwZw1.#8

Если Zc≠0, то (8) примет вид (9):

uv=fxXcZc+ccfyYcZc+cy,#9

где XcYcZc=RtXwYwZw1.

На рисунке 1 показана модель камеры-обскуры.

Рисунок 1 – Модель камеры-обскуры

- Ограничения сцены

  - Положения камеры

В качестве сцены для обзора выбирается перекрёсток или участок дороги, содержащий прямые линии и находящийся приблизительно в одной плоскости.  Это допущение упрощает анализ движения транспортных средств, так как исключает сложные трехмерные структуры.  Тогда внешняя матрица преобразования из мировой системы в систему камеры будет иметь вид:

Pc=R-Rt01Pw,#10

где Pc координаты относительно системы камеры, а Pw координаты относительно мира.

Ориентация камеры в пространстве описывается матрицей вращения, которая определяется углами Тейта-Брайна. Эти углы задают последовательные повороты камеры относительно её осей.

Матрица поворота вокруг оси X:

Mxα= 1000cosα-sinα0sinαcosα#12

Матрица поворота вокруг оси Y:

Myβ= cos⁡(β)0sinβ010-sin⁡(β)0cosβ#13

Матрица поворота вокруг оси Z:

Mzγ= cosγ-sinγ0sinγcosγ0001#14

Из (12), (13), (14) получаем, что матрица поворота будет иметь вид:

R=MzγMxβMyα#15

Операция перемножения матриц в (15) не коммутативна, поэтому изменение порядка перемножения матриц поворота приведет к различным результатам. Перемножая выражение (15), получим:

R=cosγcosβ-sinγsinαsin β-sinγcosαcosγsinβ+sinγsinαcosβsinγcosβ+cosγsin αsinβcosγcos αsinγsinβ-cosγsinαcosβ-cosαsinβsinαcosαcosβ#16

Внутреннюю матрицу преобразования (3) перепишем:

A= f0W20f τH2001,#17

где H – количество пикселей по вертикале, W – количество пикселей по горизонтали. А  τ (18) является отношением количества пикселей по горизонтали к количеству пикселей по вертикале:

τ=HW#18

То есть cсоединяя (17), (10), (15) получим следующую матрицу проекции:

suv1=f0W20f τH2001R-Rt01XwYwZw1#19

Выразим из (19) матрицу проекции:

PY=f0W20f τH2001R-Rt01,#20

, где Y=[f,γ,α,β,tx,ty,tz] вектор параметров камеры соответственно фокусное расстояние, вращение вокруг координат z,x,y и вектор переноса.

Таким образом внешние и внутренние параметры камеры задаются 7 коэффициентами. Это соответственно фокусное расстояние, углы Тейта-Брайна и вектор переноса. На рисунке 2 показано изображена мировая система координат и система координат камеры.

Рисунок 2 – Положение мировой системы координат и системы координат камеры

- Начальное решение

  - Точки схода

Точка схода — это точка на изображении, в которой сходятся параллельные в пространстве линии при их перспективной проекции. В компьютерном зрении и обработке изображений точка схода используется для анализа перспективы и определения ориентации объектов в 3D-пространстве. На рисунке 3 представлены две точки схода, обозначенные как R и F.

Рисунок 3 – Пример точек схода

Для вычисления точки схода согласно [1] воспользуемся минимальной суммой квадратов расстояния до всех параллельных прямых, проходящих через нее. То есть пусть ui∈R2 будет единичной нормалью к прямой Li, которая проходит через конечные точки ai,bi∈R2. Для точки схода p  ортогональное расстояние до прямой Li равно:

i=1nuip-uiai2,#21

где n∈N количество параллельных прямых.

Минимизация суммы (21) эквивалентная решению линейной системы
Ap=r#22

где A=u1,u2, …,unT, r=u1a1,u2a2,…,unanT.

  - Начальное решение

Для построения начальной матрицы поворота и фокусного расстояния вычислим две точки схода uy, ux соответствующие осям OY,OX мировой системы координат. После чего подставим uy, ux в (23) и вычислим фокусное расстояние в соответствие [1]:

f=|(vy-D)(vx-D)|,#23

где D=u0,v0T это сдвиг центральной точки.

Составим внутреннюю матрицу камеры подставив фокусное расстояние f в (17) и нормализуем точки схода в соответствие [1]:

py=A-1uyT,1T, px=A-1uxT,1T#24

Так как py,px ортогональны, то pz может быть сформировано из векторного произведения:

pz=px×py#25

Сформируем из py,px,pz  матрицу поворота в соответствие по [2]:

R=pxT,pyT,pzTT#26

Вычислим из матрицы поворота (26) начальные углы Тейта-Брайна относительно вращения ZXY:

α=arcsin-R23,

β=arctan2(R21,R11),#27

γ=arctan2(R31,R33),

где α вращения вокруг OX, β вращения вокруг OY, γ вращения вокруг OZ.

Начальный вектор переноса, следующий:

t=1,1,10T#28

- Функция оптимизация

Рассмотрим  набор отрезков  Li, где i=1,N, такой что Li=(xi',Xi',xi'',Xi''), где  xi'∈R3,Xi'∈R4 cсоответствуют началу отрезка, xi''∈R3,Xi''∈R4 концу отрезка. Координаты xi',xi'' являются однородными в системе координат камеры, Xi',Xi'' однородные в мировой системе координат.

Основной целью является нахождение оптимальных параметров камеры

Y=f,γ,α,β,tx,ty,tz,#29

таких как фокусное расстояние, углы вращения камеры и компоненты вектора переноса для преобразования (20), которые минимизируют ошибку проекции между мировыми координатами и их проекциями на изображении.

Эти параметры должны быть определены путём минимизации функции стоимости, которая состоит из двух компонентов, каждая из которых измеряет ошибку между известными и проецируемыми отрезками.

Первая компонента измеряет ошибку между известным отрезком в плоскости изображения и спроецированным отрезком в плоскости изображения. Она вычисляется как сумма невязок между проекциями начальной и конечной точек отрезка:

f1Y,Li=xi'-PXi'+xi''-PXi''#30

Вторая компонента измеряет ошибку между углами, образованными отрезками в плоскости изображения и углами, образованными спроецированными отрезками:

f2Y,Li=|arctan2xi',xi''-arctan2PXi',PXi''|#31

Объединяя (30), (31) получим функцию стоимости:

FY=i=1NC1f1Y,Li+C2f2Y,Li,#32

где C1,C2- весовые коэффициенты.

В качестве метода оптимизации для минимизации функции стоимости (32) мы используем метод Левенберга-Маркварда, который является гибридом методов градиентного спуска и метода наименьших квадратов.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

- Демонстрация на синтетических данных

Проведём испытания на синтетических данных. Для этого сформируем сцену, содержащую прямые отрезки в плоскости Z=0. На рисунке 4 представлена сгенерированная сцена с прямыми линиями. Затем спроецируем эти линии на плоскость изображения, используя заданные параметры камеры. Результаты проекции отрезков на изображение показаны на рисунке 5, где отображение получено с использованием матрицы проекции камеры, основанной на синтетической сцене. Далее проведем оптимизацию параметров камеры, и в результате получим ошибку порядка 6.0361e-10. На рисунке 6 отображён график сходимости процесса оптимизации.

Рисунок 4 – Сгенерированная сцена с прямыми отрезками, расположенными в плоскости Z=0, и соответствующими системами координат (мировая и камера).

Рисунок 5 – Спроецированные прямые отрезки на плоскость изображения, полученные с использованием матрицы проекции камеры на основе синтетической сцены.

Рисунок 6 – График сходимости функции оптимизации

- Демонстрация на реальных данных

Для проведения испытаний на реальных данных мы будем использовать камеру видеонаблюдения за дорожным движением. Чтобы минимизировать и подавить возможные искажения изображения, применим нейронную сеть GeoCalib [4], предназначенную для калибровки геопространственных данных. Для корректной работы с реальными данными и отображения сцены, введём мировую систему координат в плоскости Z=0. Чтобы определить параметры мировой системы координат, мы воспользуемся данными GPS, с помощью которых можно вычислить расстояния между отрезками и их длины. На рисунке 7 изображены размеченные отрезки с учетом мировой системы координат.  На рисунке 8 изображены спроецированные линии из мировой системы координат в плоскость изображения. На рисунке 9 изображены и спроецированные отрезки и размеченные.  На рисунке 10 показана сходимость функции ошибки.

Рисунок 7 – Размеченные отрезки на перекрёстке улиц Пушкина и Аксакова, полученные с использованием камеры видеонаблюдения

Рисунок 8 – Спроецированные прямые отрезки на перекрёстке улиц Пушкина и Аксакова, отображённые на плоскости изображения с учётом калибровки камеры и мировой системы координат.

Рисунок 9 – Спроецированные прямые линии и размеченные линии

Рисунок 10 – График сходимости функции оптимизации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках курсовой работы была изучена модель камеры обскуры для преобразования мировых координат в координаты на изображении, а также реализован метод восстановления погрешности матрицы проекции. При проведении испытаний были сделаны следующие выводы:

- Метод показал хорошую эффективность при обработке точных данных, обеспечивая высокую точность восстановления параметров матрицы проекции.

- Метод чувствителен к качеству исходных данных, что ограничивает его применение в реальных условиях с неоптимальными или шумными данными.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Masoud, Osama, and Nikolaos P. Papanikolopoulos. "Using Geometric Primitives to Calibrate Traffic Scenes." Computer Vision and Image Understanding, vol. 109, no. 2, 2007, pp. 74-93.

- He, B. W., Zhou, X. L., & Li, Y. F. (2011). A new camera calibration method from vanishing points in a vision system. Transactions of the Institute of Measurement and Control, 33(7), 806–822.

- Тёрк, М. Компьютерное зрение. Передовые методы и глубокое обучение / М. Тёрк, Р. Дэвис ; перевод с английского В. С. Яценкова. — Москва : ДМК Пресс, 2022. — 690 с. — ISBN 978-5-93700-148-1.

- A. Veicht, P.-E. Sarlin, P. Lindenberger, and M. Pollefeys, GeoCalib: Learning Single-image Calibration with Geometric Optimization, European Conference on Computer Vision (ECCV), 2024. Available at: https://github.com/cvg/GeoCalib

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

src/camera_model.py

import numpy as np

import cv2

from scipy.spatial.transform import Rotation

from .point2D import Point2D

from .point3D import Point3D

class Camera:

def __init__(self):

self.size = None

self.scene = None

self.tau = None

self.f = None

self.A = np.zeros((3, 3))

self.R = np.zeros((3, 3))

self.T = np.zeros((3, 1)).reshape(-1, 1)

def set_params(self, params):

if len(params) == 5:

self.calc_A(params[0])

self.calc_R(params[1:4])

self.calc_T(z=params[4])

elif len(params) == 7:

self.calc_A(params[0])

self.calc_R(params[1:4])

self.calc_T(x=params[4], y=params[5], z=params[6])

def get_scene(self):

return self.scene

def get_f(self):

return self.f

def get_tau(self):

return self.tau

def calc_tau(self, height, width):

self.size = [height, width]  # высота и ширина

self.tau = height / width

def load_scene(self, path):

self.scene = cv2.imread(path)

height, width, channels = self.scene.shape

print(height,width)

self.calc_tau(height, width)

# вычисление матрицы поворота

def calc_R(self, euler_angles):

rot = Rotation.from_euler('zxy', euler_angles, degrees=True)

self.R = rot.as_matrix()

def set_init_R(self, p):

self.R = np.vstack(p).transpose()

def get_R(self, angle_output=False, output=False):

if angle_output:

angles = Rotation.from_matrix(self.R).as_euler('zxy', degrees=True)

# print(angles)

return angles

if output:

print(f'Матрица поворота:\n{self.R}')

return self.R

# вычисление столбца переноса

def calc_T(self, x=0, y=0, z=0):

self.T = np.array([x, y, z])

def get_T(self, output=False):

if output:

print(f'Столбец переноса:\n{self.T}')

return self.T

# вычисление внутренней матрицы

def calc_A(self, f, using_tau=True):

self.f = f

if using_tau:

self.A = np.array([[f, 0, self.size[1] / 2],

[0, f * self.tau, self.size[0] / 2],

[0, 0, 1]])

# self.A = np.array([[f, 0, 0],

#                    [0, f * self.tau, 0],

#                    [0, 0, 1]])

else:

self.A = np.array([[f, 0, self.size[1] / 2],

[0, f, self.size[0] / 2],

[0, 0, 1]])

def get_A(self, output=False):

if output:

print(f'Внутренние параметры камеры:\n{self.A}')

return self.A

# прямое преобразование

def direct_transform_world(self, point_real: Point3D, params=[]) -> Point2D:

if len(params) == 5:

self.calc_A(params[0])

self.calc_R(params[1:4])

self.calc_T(z=params[4])

elif len(params) == 6:

self.calc_A(params[0])

self.calc_R(params[1:4])

self.calc_T(x=params[4], z=params[4])

elif len(params) == 7:

self.calc_A(params[0])

self.calc_R(params[1:4])

self.calc_T(x=params[4], y=params[5], z=params[6])

_T1 = -self.R @ self.T

_RT = np.hstack([self.R, _T1[:, np.newaxis]])

_AT = self.A @ _RT

_new_point = Point2D(_AT.dot(point_real.get(out_homogeneous=True)))

return _new_point

def direct_transform_camera(self, point_real: Point3D, params=[]) -> Point2D:

if len(params) == 5:

self.calc_A(params[0])

self.calc_R(params[1:4])

self.calc_T(z=params[4])

elif len(params) == 6:

self.calc_A(params[0])

self.calc_R(params[1:4])

self.calc_T(x=params[4], z=params[4])

elif len(params) == 7:

self.calc_A(params[0])

self.calc_R(params[1:4])

self.calc_T(x=params[4], y=params[5], z=params[6])

_new_point = Point2D(self.A @ point_real.get())

return _new_point

def back_transform_world(self, point_image: Point2D, params=[]) -> Point2D:

if len(params) == 5:

self.calc_A(params[0])

self.calc_R(params[1:4])

self.calc_T(z=params[4])

elif len(params) == 7:

self.calc_A(params[0])

self.calc_R(params[1:4])

self.calc_T(x=params[4], y=params[5], z=params[6])

_T1 = -self.R @ self.T

_RT = np.hstack([self.R, _T1[:, np.newaxis]])

_RT = np.delete(_RT, 2, axis=1)

_AT = self.A @ _RT

_AT_inv = np.linalg.inv(_AT)

# print(_AT_inv)

# print(point_image.get(out_homogeneous=True))

_new_point = Point2D(_AT_inv @ point_image.get(out_homogeneous=True))

return _new_point

src/distance.py

import numpy as np

from pyproj import Geod

def gps_to_enu(lat, lon, ref_lat, ref_lon):

"""

Перевод GPS (широта, долгота) в локальные координаты ENU (в метрах)

"""

geod = Geod(ellps="WGS84")

# Вычисляем расстояние и азимут до точки

azimuth, _, distance = geod.inv(ref_lon, ref_lat, lon, lat)

# Преобразуем в координаты ENU

east = distance * np.sin(np.deg2rad(azimuth))

north = distance * np.cos(np.deg2rad(azimuth))

return east, north

src/initsolution.py

import numpy as np

from .camera_model import Camera

# вычисление нормали к линии (вектора направления)

def _normal_vector(x1, y1, x2, y2):

dx = x2 - x1

dy = y2 - y1

normal = np.array([-dy, dx]) / np.sqrt(dx * dx + dy * dy)

return normal

# поиск точек схода для набора линий

def _search_vanishing_point(lines):

A = []

b = []

for line in lines:

# print(line)

(x1, y1), (x2, y2) = line

n = _normal_vector(x1, y1, x2, y2)

A.append(n)

b.append(np.dot(n, [x1, y1]))

A = np.array(A)

b = np.array(b)

v = np.linalg.lstsq(A, b, rcond=None)[0]

return v

# поиск точек схода для нескольких осей

def _search_vanishing_points(lines):

v = []

for line in lines:

_v = _search_vanishing_point(line)

v.append(_v)

return v

# вычисление нормализованный точек схода

def _calc_norm_vanishing_points(vx, vy, camera):

px = np.linalg.inv(camera.get_A().transpose()) @ np.transpose(np.hstack([vx, 1]))

py = np.linalg.inv(camera.get_A().transpose()) @ np.transpose(np.hstack([vy, 1]))

pz = px * py

return px, py, pz

# вычисление фокусного расстояния

def _calc_f(vx, vy, camera=None):

if camera is None:

return np.sqrt(-np.dot(vx, vy))

else:

M = np.array([[1, 0], [0, camera.tau ** (-2)]])

return np.sqrt(abs(vx.T @ M @ vy))

def calc_init_camera(path, lines) -> Camera:

camera = Camera()

camera.load_scene(path)

v = _search_vanishing_points(lines)

# print(v)

f = _calc_f(v[0], v[1], camera)

# print(f)

camera.calc_A(f)

px, py, pz = _calc_norm_vanishing_points(v[0], v[1], camera)

# print(px,py,pz)

camera.set_init_R([pz, px, py])

# print(np.around(camera.get_R(angle_output=True), 2))

camera.calc_T(z=30)

return camera

src/optimization.py

import numpy as np

from scipy.optimize import least_squares

from scipy.optimize import minimize

from .camera_model import Camera

from .point2D import Point2D

from .point3D import Point3D

class Optimizer:

def __init__(self, camera: Camera):

self.camera = camera

def error_point_to_point(self, line_known: tuple[Point2D, Point2D],

line_predicted: tuple[Point2D, Point2D]) -> float:

known_start, known_end = line_known

predicted_start, predicted_end = line_predicted

error = np.linalg.norm(known_start.get() - predicted_start.get()) + \

np.linalg.norm(known_end.get() - predicted_end.get())

return error

def error_shape(self, line_known, line_predicted):

""" Ошибка, основанная на косинусном расстоянии между векторами линий """

known_start, known_end = line_known

predicted_start, predicted_end = line_predicted

v1 = known_end.get() - known_start.get()

v2 = predicted_end.get() - predicted_start.get()

cos_sim = np.dot(v1, v2) / (np.linalg.norm(v1) * np.linalg.norm(v2))

return 1 - cos_sim  # Чем ближе к 0, тем лучше

def error_line(self, line_known: tuple[Point2D, Point2D],

line_predicted: tuple[Point2D, Point2D]) -> float:

known_start, known_end = line_known

predicted_start, predicted_end = line_predicted

# Длина линий

known_length = np.linalg.norm(known_end.get() - known_start.get())

predicted_length = np.linalg.norm(predicted_end.get() - predicted_start.get())

def compute_angle(p1, p2):

delta = p2.get() - p1.get()

return np.arctan2(delta[1], delta[0])

known_angle = compute_angle(known_start, known_end)

predicted_angle = compute_angle(predicted_start, predicted_end)

# Ошибка по длине

length_error = abs(predicted_length - known_length)

# Ошибка по углу (в радианах)

angle_error = abs(predicted_angle - known_angle)

# return length_error + 10 * angle_error

# print(angle_error)

return 10 * angle_error

def residuals_reprojection(self, params: np.ndarray,

lines: list[tuple[tuple[Point2D, Point3D], tuple[Point2D, Point3D]]]) -> np.ndarray:

residuals = []

for known_start, known_end in lines:

known_start_2D, known_start_3D = known_start

known_end_2D, known_end_3D = known_end

predicted_start_2D = self.camera.direct_transform_world(known_start_3D, params)

predicted_end_2D = self.camera.direct_transform_world(known_end_3D, params)

error1 = self.error_point_to_point((known_start_2D, known_end_2D), (predicted_start_2D, predicted_end_2D))

error2 = self.error_line((known_start_2D, known_end_2D), (predicted_start_2D, predicted_end_2D))

error3 = self.error_shape((known_start_2D, known_end_2D), (predicted_start_2D, predicted_end_2D))

# residuals.append(log_error(error1) +   log_error(error2))

# residuals.append(error1 + error2)

residuals.append(0.2 * error1 + error2)

return np.array(residuals)

def residuals_back_reprojection(self, params: np.ndarray,

lines: list[tuple[tuple[Point2D, Point2D], tuple[Point2D, Point2D]]]) -> np.ndarray:

residuals = []

for known_start, known_end in lines:

known_start_2D, known_start_3D = known_start  # первая точка в пиксялях, вторая в реальных координатах z=0

known_end_2D, known_end_3D = known_end

predicted_start_3D = self.camera.back_transform_world(known_start_2D, params)

predicted_end_3D = self.camera.back_transform_world(known_end_2D, params)

error1 = self.error_point_to_point((known_start_3D, known_end_3D), (predicted_start_3D, predicted_end_3D))

error2 = self.error_line((known_start_3D, known_end_3D), (predicted_start_3D, predicted_end_3D))

residuals.append(error1 + error2)

return np.array(residuals)

def optimize_init(self, lines: list[tuple[tuple[Point2D, Point3D], tuple[Point2D, Point3D]]]):

angles = self.camera.get_R(angle_output=True)

x0 = [self.camera.get_f(), *angles, 10]

result = least_squares(self.residuals_reprojection, x0, args=(lines,), method='trf')

return self.camera, result

def optimize_reprojection(self, lines: list[tuple[tuple[Point2D, Point3D], tuple[Point2D, Point3D]]]):

angles = self.camera.get_R(angle_output=True)

# x0 = [self.camera.get_f() , *angles, 20]

# x0 = [900, -99.58434695, 37.91236625, -167.6947188, 31.72150605]

x0 = [930, -99.58434695, 37.91236625, -167.6947188, 1, 1, 31.72150605]

cost_history = []

history = []

def wrapped_residuals(params):

residuals = self.residuals_reprojection(params, lines)

cost = 0.5 * np.sum(residuals ** 2)  # Вычисляем cost

cost_history.append(cost)  # Сохраняем cost

history.append(params.copy())

return residuals

# bounds = ([800, -180, -180, -180, 10], [1500, 180, 180, 180, 60])

result = least_squares(wrapped_residuals, x0, method='lm', verbose=2, max_nfev=10000)

return self.camera, result, cost_history, history

def optimize_back_reprojection_LM(self, lines: list[tuple[tuple[Point2D, Point2D], tuple[Point2D, Point2D]]]):

angles = self.camera.get_R(angle_output=True)

# x0 = [self.camera.get_f(), *angles, 10]

x0 = [931.45763154, -99.58434695, 37.91236625, -167.6947188, 31.72150605]

#

result = least_squares(self.residuals_back_reprojection, x0, args=(lines,), method='lm',

verbose=2,  # подробно видно как сходится

loss='huber',

# max_nfev=20000 # кол-во итераций

)

return self.camera, result

def optimize_back_reprojection_NM(self, lines: list[tuple[tuple[Point2D, Point2D], tuple[Point2D, Point2D]]]):

angles = self.camera.get_R(angle_output=True)

# x0 = [self.camera.get_f(), *angles, 10]

x0 = [931.45763154, -50, 0, -150, 31.72150605]

def callback(xk):

residuals = self.residuals_back_reprojection(xk, lines)

loss = sum(residuals ** 2)

print(f"Function value at iteration: {loss}")

result = minimize(

lambda x: sum(self.residuals_back_reprojection(x, lines) ** 2),  # Сумма квадратов ошибок

x0,

method='Nelder-Mead',

options={

'maxiter': 1000,

'disp': True  # Показывать процесс оптимизации

},

callback=callback

)

return self.camera, result

src/plot.py

import cv2

import matplotlib.pyplot as plt

from .camera_model import Camera

from .point2D import Point2D

from .point3D import Point3D

class Plot:

def __init__(self, camera):

self.camera = camera

self.scene_plot = self.camera.get_scene().copy()

# cv2.line(self.camera.get_scene(), (828, 689), (927, 262), (0, 0, 0), 2)

# cv2.line(self.camera.get_scene(), (828, 700), (290, 513), (0, 0, 0), 2)

# cv2.putText(self.camera.get_scene(), 'OX', (927, 262), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, (0, 0, 0), 2, cv2.LINE_AA)

# cv2.putText(self.camera.get_scene(), 'OY', (290, 513), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, (0, 0, 0), 2, cv2.LINE_AA)

def _draw_point_with_label(self, img, point, coords):

cv2.circle(img, point, 5, (0, 0, 255), -1)

if len(coords) == 2:

text = f"({coords[0]:.1f}, {coords[1]:.1f})"

else:

text = f"({coords[0]:.1f}, {coords[1]:.1f}, {coords[2]:.1f} )"

cv2.putText(img, text, (point[0] + 5, point[1] - 5),

cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.5, (255, 255, 255), 1, cv2.LINE_AA)

def _get_cv2_format(self, point: Point2D):

return tuple(map(int, point.get()))

def draw_tranform_line(self, lines, save=False, out_jupyter=False, params=[]):

scene = self.camera.get_scene().copy()

overlay = scene.copy()

for start, end in lines:

start_trans = self.camera.direct_transform_world(start[1], params)

end_trans = self.camera.direct_transform_world(end[1], params)

start_plot = self._get_cv2_format(start_trans)

self._draw_point_with_label(overlay, start_plot, start[1].get())

end_plot = self._get_cv2_format(end_trans)

self._draw_point_with_label(overlay, end_plot, end[1].get())

cv2.line(overlay, start_plot,

end_plot, (0, 255, 0), 3)

for start, end in lines:

# start_trans = self.camera.direct_transform_world(start[1], params)

# end_trans = self.camera.direct_transform_world(end[1], params)

start_plot = self._get_cv2_format(start[0])

# self._draw_point_with_label(overlay, start_plot, start[0].get())

end_plot = self._get_cv2_format(end[0])

# self._draw_point_with_label(overlay, end_plot, end[1].get())

cv2.line(overlay, start_plot,

end_plot, (255, 0, 0), 2)

# start, end = Point3D([0, 0, 0]), Point3D([0, 3, 0])

# start_trans, end_trans = self.camera.direct_transform_world(start, params), self.camera.direct_transform_world(

#     end, params)

# start_plot, end_plot = self._get_cv2_format(start_trans), self._get_cv2_format(end_trans)

# cv2.arrowedLine(overlay, start_plot, end_plot, (255, 0, 0), 2, tipLength=0.2)

# end_plot_point = self._get_cv2_format(end_trans)

# self._draw_point_with_label(overlay, end_plot_point, end.get())

# start, end = Point3D([0, 0, 0]), Point3D([3, 0, 0])

# start_trans, end_trans = self.camera.direct_transform_world(start, params), self.camera.direct_transform_world(

#     end, params)

# start_plot, end_plot = self._get_cv2_format(start_trans), self._get_cv2_format(end_trans)

# end_plot_point = self._get_cv2_format(end_trans)

# self._draw_point_with_label(overlay, end_plot_point, end.get())

# cv2.arrowedLine(overlay, start_plot, end_plot, (255, 0, 0), 2, tipLength=0.2)

alpha = 0.8

cv2.addWeighted(overlay, alpha, scene, 1 - alpha, 0, scene)

if not save and not out_jupyter:

cv2.imshow('Вид сцены калибровочный', scene)

cv2.waitKey(0)

cv2.destroyAllWindows()

elif out_jupyter:

scene_rgb = cv2.cvtColor(scene, cv2.COLOR_BGR2RGB)

plt.figure(figsize=(10, 8))

plt.imshow(scene_rgb)

plt.axis('off')

plt.show()

else:

cv2.imwrite('evalution_scene.png', scene)

def draw_transform_point(self, points, save=False, out_jupyter=False, params=[]):

scene = self.camera.get_scene().copy()

overlay = scene.copy()

for point in points:

point_trans = self.camera.direct_transform_world(point, params)

start_plot = self._get_cv2_format(point_trans)

self._draw_point_with_label(overlay, start_plot, point_trans.get())

alpha = 0.8

cv2.addWeighted(overlay, alpha, scene, 1 - alpha, 0, scene)

if not save and not out_jupyter:

scene_resized = cv2.resize(scene, (600, 400))  # Масштабируем изображение

cv2.imshow('Вид сцены калибровочный', scene_resized)

cv2.waitKey(0)

cv2.destroyAllWindows()

elif out_jupyter:

scene_rgb = cv2.cvtColor(scene, cv2.COLOR_BGR2RGB)

plt.figure(figsize=(10, 8))

plt.imshow(scene_rgb)

plt.axis('off')

plt.show()

else:

cv2.imwrite('../data/crossroads_karls_marks/evalution_scene.png', scene)

def draw_calibration_line(self, lines: list[tuple[tuple[Point2D, Point3D], tuple[Point2D, Point3D]]], save=False,

out_jupyter=False):

scene = self.camera.get_scene()

for start, end in lines:

start_plot = self._get_cv2_format(start[0])

end_plot = self._get_cv2_format(end[0])

self._draw_point_with_label(scene, start_plot, start[1].get())

self._draw_point_with_label(scene, end_plot, end[1].get())

cv2.line(scene, start_plot,

end_plot, (0, 255, 0), 2)

if not save and not out_jupyter:

cv2.imshow('Вид сцены калибровочный', self.camera.get_scene())

cv2.waitKey(0)

cv2.destroyAllWindows()

elif out_jupyter:

scene_rgb = cv2.cvtColor(scene, cv2.COLOR_BGR2RGB)

plt.figure(figsize=(10, 8))

plt.imshow(scene_rgb)

plt.axis('off')

plt.show()

else:

cv2.imwrite('calibration_line.png', scene)

def draw_tranform_net(self, lines, save=False, out_jupyter=False, params=[]):

scene = self.camera.get_scene().copy()

overlay = scene.copy()

for start, end in lines:

_start = start[1]

_end = end[1]

start_trans = self.camera.direct_transform_world(_start, params)

end_trans = self.camera.direct_transform_world(_end, params)

start_plot = self._get_cv2_format(start_trans)

# self._draw_point_with_label(overlay, start_plot, start[1].get())

end_plot = self._get_cv2_format(end_trans)

# self._draw_point_with_label(overlay, end_plot, end[1].get())

cv2.line(overlay, start_plot,

end_plot, (0, 255, 0), 2)

_start = _start.set_Z(3)

print(_start.get())

start_trans = self.camera.direct_transform_world(_start, params)

# end_trans = self.camera.direct_transform_world(_end.set_Z(3), params)

start_plot = self._get_cv2_format(start_trans)

end_plot = self._get_cv2_format(end_trans)

alpha = 0.8

cv2.addWeighted(overlay, alpha, scene, 1 - alpha, 0, scene)

if not save and not out_jupyter:

cv2.imshow('Вид сцены калибровочный', scene)

cv2.waitKey(0)

cv2.destroyAllWindows()

elif out_jupyter:

scene_rgb = cv2.cvtColor(scene, cv2.COLOR_BGR2RGB)

plt.figure(figsize=(10, 8))

plt.imshow(scene_rgb)

plt.axis('off')

plt.show()

else:

cv2.imwrite('evalution_scene_net.png', scene) 
src/point2D.py

import numpy as np

# по умолчанию грузим гомогенные координаты

class Point2D:

def __init__(self, coord):

if len(coord) == 2:

coord = np.append(coord, 1)

self.coord = coord

elif len(coord) == 3:

self.coord = coord

def set(self, coord):

self.coord = coord

def get(self, out_homogeneous=False):

if out_homogeneous:

return self.coord

else:

return self.coord[:-1] / self.coord[-1]

src/point3D.py

import numpy as np

class Point3D:

def __init__(self, coord):

if len(coord) == 3:

coord = np.append(coord, 1)

self.coord = coord

elif len(coord) == 4:

self.coord = coord

def set(self, coord):

self.coord = coord

def set_Z(self, z):

self.coord[2] = z

# по умолчанию неоднородные координаты

def get(self, out_homogeneous=False):

if out_homogeneous:

return self.coord

else:

return np.array(self.coord[:-1]) / self.coord[-1]

example_direct.py

from src.camera_model import Camera

from src.optimizetion import Optimizer

from src.initsolution import calc_init_camera

from src.plot import Plot

from src.point3D import Point3D

from src.point2D import Point2D

from src.distance import gps_to_enu

import numpy as np

Line_Y = [[[297, 521], [1365, 272]], [[378, 555], [1462, 301]], [[417, 702], [1398, 430]], [[843, 894], [1343, 720]],

[[1197, 283], [1396, 244]]]

Line_X = [[[755, 810], [601, 453]], [[1258, 962], [745, 315]], [[1388, 653], [1096, 345]], [[949, 268], [852, 179]]]

camera = calc_init_camera('../../data/crossroads_pushkin_aksakov/crossroads_not_dist.jpg', [Line_X, Line_Y])

# Опорная точка (центр локальной системы)

ref_lat, ref_lon = 54.723767, 55.933369

LINE_CALIB = [

[[54.723767, 55.933369, 779, 874], [54.723936, 55.933454, 600, 452]],

[[54.723767, 55.933369, 779, 874], [54.723714, 55.933668, 1399, 694]],

[[54.723714, 55.933668, 1399, 694], [54.723884, 55.933750, 1084, 344]],

[[54.723884, 55.933750, 1084, 344], [54.723936, 55.933454, 600, 452]],

[[54.723854, 55.933420, 679, 625], [54.723804, 55.933712, 1222, 481]],

[[54.723735, 55.933514, 1133, 790], [54.723917, 55.933596, 815, 394]],

[[54.723863, 55.933352, 535, 668], [54.723793, 55.933774, 1320, 451]],

[[54.723696, 55.933495, 1219, 911], [54.723957, 55.933613, 768, 340]],

# [[54.723889, 55.933191, 95, 803], [54.723761, 55.933949, 1565, 392]],

# [[54.723764, 55.933953, 1558, 386], [54.723847, 55.933996, 1395, 268]],

]

LINE_CALIB_NEW = []

# Переводим координаты первой линии в ENU

for line in LINE_CALIB:

(lat1, lon1, x1, y1), (lat2, lon2, x2, y2) = line

e1, n1 = gps_to_enu(lat1, lon1, ref_lat, ref_lon)

e2, n2 = gps_to_enu(lat2, lon2, ref_lat, ref_lon)

LINE_CALIB_NEW.append([[x1, y1, float(e1), float(n1), 0], [x2, y2, float(e2), float(n2), 0]])

LINE_PREP = []

for line in LINE_CALIB_NEW:

start, end = line

start2D, start3D = Point2D(start[0:2]), Point3D(start[2:6])

end2D, end3D = Point2D(end[0:2]), Point3D(end[2:6])

LINE_PREP.append([(start2D, start3D), (end2D, end3D)])

print(LINE_CALIB_NEW)

camera.set_params([929.67, -141.65, 17.12, -186.47, 5.31, 3.68, 27.73])

optimize = Optimizer(camera)

camera, info, cost_history, history = optimize.optimize_reprojection(LINE_PREP)

print("Финальная ошибка:", info.cost)

print("Финальные параметры:", np.around(info.x, 2))

plot = Plot(camera)

plot.draw_tranform_line(LINE_PREP, save=True)

# plot.draw_calibration_line(LINE_PREP, save=True)

#

import matplotlib.pyplot as plt

plt.plot(np.arange(0, len(cost_history)), np.log(cost_history))

plt.ylabel('Точность')

plt.xlabel('Количество итераций')

plt.show()

draw.py

import matplotlib.pyplot as plt

from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D

import numpy as np

from scipy.spatial.transform import Rotation

from src.camera_model import Camera

from src.point3D import Point3D

from src.point2D import Point2D

from src.optimizetion import Optimizer

def init(h):

fig = plt.figure()

ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')

ax.zaxis.line.set_color((1.0, 1.0, 1.0, 0.0))  # Ось Z

ax.xaxis.line.set_color((1.0, 1.0, 1.0, 0.0))  # Ось X

ax.yaxis.line.set_color((1.0, 1.0, 1.0, 0.0))  # Ось Y

ax.xaxis.set_tick_params(labelleft=False, labelbottom=False)  # Убираем метки для оси X

ax.yaxis.set_tick_params(labelleft=False, labelbottom=False)  # Убираем метки для оси Y

ax.zaxis.set_tick_params(labelleft=False, labelbottom=False)  # Убираем метки для оси Z

ax.xaxis.set_ticks_position('none')  # Убираем засечки для оси X

ax.yaxis.set_ticks_position('none')  # Убираем засечки для оси Y

ax.zaxis.set_ticks_position('none')  # Убираем засечки для оси Z

# Настройка углов обзора

ax.view_init(elev=20, azim=30)

ax.set_proj_type('persp')

ax.set_zlim(0, h + 10)

ax.set_xlim(-50, 50)

ax.set_ylim(-50, 50)

return ax

def plot_axies(position, angles=[]):

if not angles:

ax.quiver(*position, 15, 0, 0, color='black')

ax.quiver(*position, 0, 15, 0, color='black')

ax.quiver(*position, 0, 0, 15, color='black')

ax.scatter(0, 0, 0, marker='^', s=100, color='red', label='Мировая система координат')

text_size = 12

ax.text(position[0] + 15, position[1] + 1, position[2], 'X', color='black', fontsize=text_size)

ax.text(position[0], position[1] + 15, position[2], 'Y', color='black', fontsize=text_size)

ax.text(position[0], position[1], position[2] + 15, 'Z', color='black', fontsize=text_size)

else:

rot = Rotation.from_euler('zxy', angles, degrees=True).as_matrix()

transform = np.eye(4)

transform[:3, :3] = rot

transform[:3, 3] = -rot @ position

x_position = transform @ np.array([15, 0, 0, 1])

y_position = transform @ np.array([0, 15, 0, 1])

z_position = transform @ np.array([0, 0, 15, 1])

origin = transform @ np.array([0, 0, 0, 1])

# print(f'Положение камеры:\nx: {x_position[:-1]}\ny: {y_position[:-1]}\nz: {z_position[:-1]}')

distances = np.linalg.norm(transform[:3, 3])

ax.scatter(*transform[:3, 3], color='red', label='Система координат камеры камеры')

# label=f'{np.around(transform[:3, 3], 2)}, расстонияние до центра {round(distances, 2)}')

ax.quiver(*origin[:-1], *(x_position[:-1] - origin[:-1]), color='black')

ax.quiver(*origin[:-1], *(y_position[:-1] - origin[:-1]), color='black')

ax.quiver(*origin[:-1], *(z_position[:-1] - origin[:-1]), color='black')

text_size = 12

ax.text(*x_position[:-1], 'X', color='black', fontsize=text_size)

ax.text(*y_position[:-1], 'Y', color='black', fontsize=text_size)

ax.text(*z_position[:-1], 'Z', color='black', fontsize=text_size)

ax.legend(loc='upper center')

def world_to_image(params):

points3D = [[Point3D(start), Point3D(end)] for start, end in POINTS]

camera = Camera()

camera.calc_tau(height, width)

camera.set_params(params)

points2D = [[camera.direct_transform_world(start), camera.direct_transform_world(end)] for start, end

in points3D]

_points = [[start.get(), end.get()] for start, end in points2D]

_points = np.array(_points)

return _points

def create_dataset(params):

camera = Camera()

camera.calc_tau(height, width)

camera.set_params(params)

points_dataset = [

[(camera.direct_transform_world(Point3D(start)), Point3D(start)),

(camera.direct_transform_world(Point3D(end)), Point3D(end))]

for start, end in POINTS]

return points_dataset

POINTS = np.array([

[[-10, -20, 0, 1], [-10, 20, 0, 1]],

[[-5, -20, 0, 1], [-5, 20, 0, 1]],

[[5, -20, 0, 1], [5, 20, 0, 1]],

[[10, -20, 0, 1], [10, 20, 0, 1]],

[[-20, 10, 0, 1], [20, 10, 0, 1]],

[[-20, -10, 0, 1], [20, -10, 0, 1]],

[[-20, -5, 0, 1], [20, -5, 0, 1]],

[[-20, 5, 0, 1], [20, 5, 0, 1]],

]) * 2

def plot_lines_world():

for start, end in POINTS:

plt.plot([start[0], end[0]], [start[1], end[1]], ls='--', color='black')

plt.show()

def plot_lines_image(params):

_points = world_to_image(params)

for start, end in _points:

plt.plot([start[0], end[0]], [start[1], end[1]], ls='--', color='black')

plt.xlim(0, width)

plt.ylim(0, height)

plt.grid()

# эталонные значения

height, width = 700, 1200

h = 40

angles = [-90, 20, -170]

f = 920

ax = init(h)

plot_axies([0, 0, 0])

plot_axies([0, 0, h], angles)

plot_lines_world()

plot_lines_image([f, *angles, h])

plt.show()

camera = Camera()

camera.calc_tau(height, width)

camera.set_params([f, *angles, h])

optimize = Optimizer(camera)

dataset = create_dataset([f, *angles, h])

camera, info, cost_history, history = optimize.optimize_reprojection(dataset)

print(np.around(info.x))

import matplotlib.pyplot as plt

# plt.plot(np.arange(0, len(cost_history)), np.log(cost_history))

plt.plot(np.arange(0, len(cost_history)), cost_history)

plt.ylabel('Точность')

plt.xlabel('Количество итераций')

plt.show()

ПЛАН-ГРАФИК

выполнения курсовой работы

обучающегося Акмурзина М.Э.

| Наименование этапа работ | Трудоемкость выполнения, час. | Процент к общей трудоемкости выполнения | Срок предъявления консультанту |
| --- | --- | --- | --- |
| Получение и согласование задания | 0,3 | 0,8 | 4 неделя |
| Знакомство с литературой по теме курсовой работы | 2,7 | 7,5 | 8 неделя |
| Формирование модели камеры | 10 | 27,7 | 9 неделя |
| Реализация целевого функционала | 10 | 27,7 | 10 неделя |
| Проведение испытаний | 10 | 27,7 | 12 неделя |
| Составление и оформление пояснительной записки и подготовка к защите | 2,7 | 7,5 | 13 неделя |
| Защита | 0,3 | 0,8 | 14 неделя |
| Итого | 36 | 100 | - |